// ═══════════════════════════════════════════════════════════════

// SMART LOCK SYSTEM — UNO FINAL VERSION

// RFID + PIN + LCD + SERVO + EEPROM + PANIC + ADMIN/USER/GUEST

// ═══════════════════════════════════════════════════════════════

#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h>

#include <Servo.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <Keypad.h>

#include <EEPROM.h>

#include <string.h>

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// PINS

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

#define SS_PIN        10

#define RST_PIN        9

#define SERVO_PIN      6

#define BUZZER_PIN     7

#define GREEN_LED      4

#define RED_LED        5

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// CONSTANTS

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

#define PIN_MAX_LENGTH       8

#define MAX_USERS            4

#define MAX_FAILED_ATTEMPTS  6

#define LOCKOUT_TIME         30000UL

#define LOCK_POS             90

#define UNLOCK_POS           0

#define DOOR_OPEN_TIME       2000UL

#define PANIC_PIN            "911"

// EEPROM ADDRESSES

#define EEPROM_ATTEMPTS      0

#define EEPROM_LOCKED        1

#define EEPROM_SOUND         2

#define EEPROM_SIG_1         3

#define EEPROM_SIG_2         4

#define EEPROM_USERS_START   10

// Change these signatures when you want EEPROM user data to reset once

#define EEPROM_SIGNATURE_1   0x72

#define EEPROM_SIGNATURE_2   0x91

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// HARDWARE OBJECTS

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);

Servo doorServo;

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// KEYPAD

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

const byte ROWS = 4;

const byte COLS = 3;

char keys[ROWS][COLS] = {

{'1','2','3'},

{'4','5','6'},

{'7','8','9'},

{'*','0','#'}

};

byte rowPins[ROWS] = {2, 3, 8, A0};

byte colPins[COLS] = {A1, A2, A3};

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// LCD ICONS

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

byte lockIcon[8] = {

B01110,

B10001,

B10001,

B11111,

B11011,

B11011,

B11111,

B00000

};

byte unlockIcon[8] = {

B01110,

B10000,

B10000,

B11111,

B11011,

B11011,

B11111,

B00000

};

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// USER MODEL

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

enum Role {

ROLE_ADMIN,

ROLE_USER,

ROLE_GUEST

};

struct User {

byte uid[4];

const char* name;

char pin[PIN_MAX_LENGTH + 1];

Role role;

bool active;

};

// Default users:

// 0 = Admin

// 1 = User Ahmed

// 2 = User Karim

// 3 = Guest

User users[MAX_USERS] = {

{{0xFF, 0x8D, 0x82, 0xC6}, "Youssef", "0000", ROLE_ADMIN, true},

{{0x54, 0xE0, 0x34, 0x1D}, "Ahmed",   "1234", ROLE_USER,  true},

{{0x33, 0x3A, 0x24, 0xAD}, "Karim",   "5678", ROLE_USER,  true},

{{0xF3, 0xFF, 0xBC, 0x1B}, "Guest",   "9999", ROLE_GUEST, true}

};

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// SYSTEM STATE

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

enum SystemState {

SYS_IDLE,

SYS_LOCKED,

SYS_ADMIN_LOGIN,

SYS_ADMIN_MENU,

SYS_ROLE_SELECT,

SYS_USER_SELECT,

SYS_USER_EDIT,

SYS_CHANGE_PIN,

SYS_CARD_MENU,

SYS_SET_CARD

};

SystemState currentState = SYS_IDLE;

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// VARIABLES

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

char pinBuffer[PIN_MAX_LENGTH + 1];

byte pinIndex = 0;

byte failedAttempts = 0;

bool lockedOut = false;

bool silentMode = false;

bool adminLoginFromLockout = false;

byte selectedRole = 255;

byte selectedUser = 255;

unsigned long lockoutEnd = 0;

unsigned long lastLockoutDisplay = 0;

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// LCD HELPERS — LCD SLEEP REMOVED

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

void wakeLCD() {

lcd.backlight();

}

void clearLCD() {

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(F("                "));

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(F("                "));

}

void show(const __FlashStringHelper* l1, const __FlashStringHelper* l2) {

wakeLCD();

clearLCD();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(l1);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(l2);

}

void show(const __FlashStringHelper* l1, const char* l2) {

wakeLCD();

clearLCD();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(l1);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(l2);

}

void show(const char* l1, const __FlashStringHelper* l2) {

wakeLCD();

clearLCD();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(l1);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(l2);

}

void showPinStars() {

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(F("                "));

lcd.setCursor(0, 1);

for (byte i = 0; i < pinIndex; i++) {

lcd.print('*');

}

}

void printUserName(byte index) {

lcd.print(users[index].name);

}

void showSelectedUser(const __FlashStringHelper* bottom) {

wakeLCD();

clearLCD();

lcd.setCursor(0, 0);

printUserName(selectedUser);

if (!users[selectedUser].active) {

lcd.print(F(" OFF"));

}

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(bottom);

}

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// PIN BUFFER

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

void resetPinBuffer() {

pinIndex = 0;

pinBuffer[0] = '\0';

}

void addKeyToPin(char k) {

if (pinIndex < PIN_MAX_LENGTH) {

pinBuffer[pinIndex] = k;

pinIndex++;

pinBuffer[pinIndex] = '\0';

}

}

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// SOUND

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

void beep(int frequency, int durationMs) {

if (silentMode) return;

tone(BUZZER_PIN, frequency, durationMs);

delay(durationMs + 20);

noTone(BUZZER_PIN);

}

void forceBeep(int frequency, int durationMs) {

tone(BUZZER_PIN, frequency, durationMs);

delay(durationMs + 20);

noTone(BUZZER_PIN);

}

void errorSound() {

beep(500, 220);

}

void menuSound() {

beep(1500, 50);

}

void adminLoginSound() {

beep(1200, 80);

beep(1600, 80);

beep(2200, 120);

}

void userOneLoginSound() {

beep(1000, 80);

beep(1400, 80);

}

void userTwoLoginSound() {

beep(900, 90);

beep(1300, 90);

beep(1700, 90);

}

void guestLoginSound() {

beep(700, 120);

beep(1000, 120);

}

void overrideSound() {

forceBeep(2200, 100);

forceBeep(1600, 100);

forceBeep(2200, 100);

}

void loginSound(byte userIndex) {

if (userIndex == 0) {

adminLoginSound();

} else if (userIndex == 1) {

userOneLoginSound();

} else if (userIndex == 2) {

userTwoLoginSound();

} else if (userIndex == 3) {

guestLoginSound();

} else {

beep(1200, 100);

}

}

// Alarm stays the same

void newAlarmSound() {

for (byte i = 0; i < 8; i++) {

forceBeep(1800, 120);

forceBeep(700, 120);

}

for (byte i = 0; i < 4; i++) {

forceBeep(2200, 80);

forceBeep(1200, 80);

forceBeep(500, 120);

}

}

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// LED HELPERS

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

void allLEDsOff() {

digitalWrite(GREEN_LED, LOW);

digitalWrite(RED_LED, LOW);

}

void flashGreen(byte times) {

for (byte i = 0; i < times; i++) {

digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);

delay(120);

digitalWrite(GREEN_LED, LOW);

delay(120);

}

}

void flashRed(byte times) {

for (byte i = 0; i < times; i++) {

digitalWrite(RED_LED, HIGH);

delay(120);

digitalWrite(RED_LED, LOW);

delay(120);

}

}

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// EEPROM USER STORAGE

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

int userEEPROMBase(byte index) {

return EEPROM_USERS_START + index * 16;

}

void saveUserToEEPROM(byte index) {

int base = userEEPROMBase(index);

for (byte i = 0; i < 4; i++) {

EEPROM.update(base + i, users[index].uid[i]);

}

for (byte i = 0; i < PIN_MAX_LENGTH + 1; i++) {

EEPROM.update(base + 4 + i, users[index].pin[i]);

}

EEPROM.update(base + 13, (byte)users[index].role);

EEPROM.update(base + 14, users[index].active ? 1 : 0);

}

void saveAllUsersToEEPROM() {

EEPROM.update(EEPROM_SIG_1, EEPROM_SIGNATURE_1);

EEPROM.update(EEPROM_SIG_2, EEPROM_SIGNATURE_2);

for (byte i = 0; i < MAX_USERS; i++) {

saveUserToEEPROM(i);

}

}

void loadUsersFromEEPROM() {

byte sig1 = EEPROM.read(EEPROM_SIG_1);

byte sig2 = EEPROM.read(EEPROM_SIG_2);

if (sig1 != EEPROM_SIGNATURE_1 || sig2 != EEPROM_SIGNATURE_2) {

saveAllUsersToEEPROM();

return;

}

for (byte index = 0; index < MAX_USERS; index++) {

int base = userEEPROMBase(index);

for (byte i = 0; i < 4; i++) {

users[index].uid[i] = EEPROM.read(base + i);

}

for (byte i = 0; i < PIN_MAX_LENGTH + 1; i++) {

users[index].pin[i] = EEPROM.read(base + 4 + i);

}

users[index].pin[PIN_MAX_LENGTH] = '\0';

if (users[index].pin[0] == 0xFF) {

users[index].pin[0] = '\0';

}

byte savedRole = EEPROM.read(base + 13);

if (savedRole <= ROLE_GUEST) {

users[index].role = (Role)savedRole;

}

users[index].active = EEPROM.read(base + 14) == 1;

}

// Safety: main admin can never disappear

users[0].role = ROLE_ADMIN;

users[0].active = true;

if (users[0].pin[0] == '\0') {

strcpy(users[0].pin, "0000");

}

saveUserToEEPROM(0);

}

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// EEPROM SYSTEM STORAGE

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

void saveEEPROM() {

EEPROM.update(EEPROM_ATTEMPTS, failedAttempts);

EEPROM.update(EEPROM_LOCKED, lockedOut ? 1 : 0);

EEPROM.update(EEPROM_SOUND, silentMode ? 1 : 0);

}

void loadEEPROM() {

failedAttempts = EEPROM.read(EEPROM_ATTEMPTS);

if (failedAttempts > MAX_FAILED_ATTEMPTS) {

failedAttempts = 0;

}

lockedOut = EEPROM.read(EEPROM_LOCKED) == 1;

silentMode = EEPROM.read(EEPROM_SOUND) == 1;

if (lockedOut) {

lockoutEnd = millis() + LOCKOUT_TIME;

currentState = SYS_LOCKED;

}

}

void clearLockout() {

failedAttempts = 0;

lockedOut = false;

currentState = SYS_IDLE;

saveEEPROM();

}

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// SERVO

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

void openDoor() {

doorServo.attach(SERVO_PIN);

for (int p = LOCK_POS; p >= UNLOCK_POS; p -= 2) {

doorServo.write(p);

delay(10);

}

delay(200);

doorServo.detach();

}

void closeDoor() {

doorServo.attach(SERVO_PIN);

for (int p = UNLOCK_POS; p <= LOCK_POS; p += 2) {

doorServo.write(p);

delay(10);

}

delay(200);

doorServo.detach();

}

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// USER SEARCH

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

bool uidIsEmpty(byte* uid) {

return uid[0] == 0 && uid[1] == 0 && uid[2] == 0 && uid[3] == 0;

}

int findUserIndexByUID(byte* uid, byte size) {

if (size != 4) return -1;

for (byte i = 0; i < MAX_USERS; i++) {

if (!users[i].active) continue;

if (uidIsEmpty(users[i].uid)) continue;

bool match = true;

for (byte j = 0; j < 4; j++) {

if (users[i].uid[j] != uid[j]) {

match = false;

break;

}

}

if (match) return i;

}

return -1;

}

int findUserIndexByPIN(const char* pin) {

if (pin[0] == '\0') return -1;

for (byte i = 0; i < MAX_USERS; i++) {

if (!users[i].active) continue;

if (strcmp(users[i].pin, pin) == 0) {

return i;

}

}

return -1;

}

bool pinBelongsToAdmin(const char* pin) {

int index = findUserIndexByPIN(pin);

if (index >= 0 && users[index].role == ROLE_ADMIN) {

return true;

}

return false;

}

bool uidBelongsToAdmin(byte* uid, byte size) {

int index = findUserIndexByUID(uid, size);

if (index >= 0 && users[index].role == ROLE_ADMIN) {

return true;

}

return false;

}

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// ACCESS CONTROL

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

void grantAccess(byte userIndex) {

allLEDsOff();

wakeLCD();

clearLCD();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(F("ACCESS GRANTED"));

lcd.setCursor(0, 1);

printUserName(userIndex);

loginSound(userIndex);

flashGreen(2);

lcd.setCursor(15, 0);

lcd.write(byte(1));

openDoor();

wakeLCD();

clearLCD();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(F("DOOR OPEN"));

lcd.setCursor(0, 1);

printUserName(userIndex);

digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);

delay(DOOR_OPEN_TIME);

show(F("DOOR CLOSING"), F("PLEASE WAIT"));

closeDoor();

digitalWrite(GREEN_LED, LOW);

failedAttempts = 0;

lockedOut = false;

saveEEPROM();

show(F("SCAN CARD"), F("OR ENTER PIN"));

}

void triggerLockout() {

lockedOut = true;

lockoutEnd = millis() + LOCKOUT_TIME;

currentState = SYS_LOCKED;

saveEEPROM();

show(F("SYSTEM LOCKED"), F("TOO MANY TRIES"));

newAlarmSound();

flashRed(5);

}

void denyAccess(const __FlashStringHelper* reason) {

allLEDsOff();

failedAttempts++;

saveEEPROM();

show(F("ACCESS DENIED"), reason);

errorSound();

flashRed(3);

if (failedAttempts >= MAX_FAILED_ATTEMPTS) {

triggerLockout();

} else {

delay(1000);

show(F("SCAN CARD"), F("OR ENTER PIN"));

}

}

void panicAlarm() {

allLEDsOff();

show(F("!!! PANIC !!!"), F("ALARM ACTIVE"));

for (byte i = 0; i < 6; i++) {

digitalWrite(RED_LED, HIGH);

newAlarmSound();

digitalWrite(RED_LED, LOW);

delay(150);

}

allLEDsOff();

show(F("SCAN CARD"), F("OR ENTER PIN"));

}

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// ADMIN MENU DISPLAYS

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

void showAdminMenu() {

show(F("1RESET 2USERS"), F("3SOUND *EXIT"));

}

void showRoleSelect() {

show(F("1ADMIN 2USER"), F("3GUEST *BACK"));

}

void showUserSelectByRole() {

wakeLCD();

clearLCD();

lcd.setCursor(0, 0);

if (selectedRole == ROLE_ADMIN) {

lcd.print(F("ADMIN: 1"));

} else if (selectedRole == ROLE_USER) {

lcd.print(F("USER: 1AH 2KA"));

} else if (selectedRole == ROLE_GUEST) {

lcd.print(F("GUEST: 1"));

}

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(F("* TO BACK"));

}

void showUserEdit() {

showSelectedUser(F("1PIN 2CARD"));

delay(800);

show(F("3ON/OFF"), F("* BACK"));

}

void showCardMenu() {

show(F("1SET CARD"), F("2REMOVE *BACK"));

}

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// ADMIN MENU HANDLERS

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

void handleAdminMenu() {

char k = keypad.getKey();

if (!k) return;

wakeLCD();

menuSound();

if (k == '1') {

clearLockout();

show(F("RESET DONE"), F("LOCK CLEARED"));

delay(1000);

showAdminMenu();

}

else if (k == '2') {

currentState = SYS_ROLE_SELECT;

selectedRole = 255;

selectedUser = 255;

showRoleSelect();

}

else if (k == '3') {

silentMode = !silentMode;

saveEEPROM();

if (silentMode) {

show(F("SOUND MODE"), F("MUTED"));

} else {

show(F("SOUND MODE"), F("UNMUTED"));

forceBeep(1500, 80);

}

delay(1000);

showAdminMenu();

}

else if (k == '*') {

currentState = SYS_IDLE;

resetPinBuffer();

selectedRole = 255;

selectedUser = 255;

show(F("SCAN CARD"), F("OR ENTER PIN"));

}

}

void handleRoleSelect() {

char k = keypad.getKey();

if (!k) return;

wakeLCD();

menuSound();

if (k == '*') {

currentState = SYS_ADMIN_MENU;

showAdminMenu();

return;

}

if (k == '1') {

selectedRole = ROLE_ADMIN;

currentState = SYS_USER_SELECT;

showUserSelectByRole();

}

else if (k == '2') {

selectedRole = ROLE_USER;

currentState = SYS_USER_SELECT;

showUserSelectByRole();

}

else if (k == '3') {

selectedRole = ROLE_GUEST;

currentState = SYS_USER_SELECT;

showUserSelectByRole();

}

}

void handleUserSelect() {

char k = keypad.getKey();

if (!k) return;

wakeLCD();

menuSound();

if (k == '*') {

currentState = SYS_ROLE_SELECT;

showRoleSelect();

return;

}

if (selectedRole == ROLE_ADMIN) {

if (k == '1') selectedUser = 0;

else return;

}

else if (selectedRole == ROLE_USER) {

if (k == '1') selectedUser = 1;

else if (k == '2') selectedUser = 2;

else return;

}

else if (selectedRole == ROLE_GUEST) {

if (k == '1') selectedUser = 3;

else return;

}

currentState = SYS_USER_EDIT;

showUserEdit();

}

void handleUserEdit() {

char k = keypad.getKey();

if (!k) return;

wakeLCD();

menuSound();

if (k == '*') {

selectedUser = 255;

currentState = SYS_USER_SELECT;

showUserSelectByRole();

return;

}

if (k == '1') {

resetPinBuffer();

currentState = SYS_CHANGE_PIN;

show(F("NEW PIN"), F("TYPE THEN #"));

return;

}

if (k == '2') {

currentState = SYS_CARD_MENU;

showCardMenu();

return;

}

if (k == '3') {

if (selectedUser == 0) {

show(F("MAIN ADMIN"), F("CANT DISABLE"));

delay(1200);

showUserEdit();

return;

}

users[selectedUser].active = !users[selectedUser].active;

saveUserToEEPROM(selectedUser);

if (users[selectedUser].active) {

show(F("USER ENABLED"), users[selectedUser].name);

} else {

show(F("USER DISABLED"), users[selectedUser].name);

}

delay(1200);

showUserEdit();

}

}

void handleChangePin() {

char k = keypad.getKey();

if (!k) return;

wakeLCD();

if (k == '*') {

resetPinBuffer();

currentState = SYS_USER_EDIT;

showUserEdit();

return;

}

if (k == '#') {

if (pinIndex == 0) {

show(F("PIN EMPTY"), F("TRY AGAIN"));

delay(1000);

show(F("NEW PIN"), F("TYPE THEN #"));

return;

}

if (strcmp(pinBuffer, PANIC_PIN) == 0) {

show(F("911 RESERVED"), F("USE OTHER PIN"));

resetPinBuffer();

delay(1200);

show(F("NEW PIN"), F("TYPE THEN #"));

return;

}

int existing = findUserIndexByPIN(pinBuffer);

if (existing >= 0 && existing != selectedUser) {

show(F("PIN EXISTS"), F("USE ANOTHER"));

resetPinBuffer();

delay(1200);

show(F("NEW PIN"), F("TYPE THEN #"));

return;

}

strcpy(users[selectedUser].pin, pinBuffer);

saveUserToEEPROM(selectedUser);

resetPinBuffer();

show(F("PIN UPDATED"), users[selectedUser].name);

loginSound(selectedUser);

delay(1200);

currentState = SYS_USER_EDIT;

showUserEdit();

return;

}

addKeyToPin(k);

showPinStars();

}

void handleCardMenu() {

char k = keypad.getKey();

if (!k) return;

wakeLCD();

menuSound();

if (k == '*') {

currentState = SYS_USER_EDIT;

showUserEdit();

return;

}

if (k == '1') {

currentState = SYS_SET_CARD;

show(F("SCAN NEW CARD"), F("* TO CANCEL"));

return;

}

if (k == '2') {

for (byte i = 0; i < 4; i++) {

users[selectedUser].uid[i] = 0;

}

saveUserToEEPROM(selectedUser);

show(F("CARD REMOVED"), users[selectedUser].name);

flashRed(2);

delay(1200);

currentState = SYS_USER_EDIT;

showUserEdit();

}

}

void handleSetCard() {

char k = keypad.getKey();

if (k == '*') {

currentState = SYS_CARD_MENU;

showCardMenu();

return;

}

if (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) return;

if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) return;

int existing = findUserIndexByUID(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);

if (existing >= 0 && existing != selectedUser) {

mfrc522.PICC_HaltA();

mfrc522.PCD_StopCrypto1();

show(F("CARD EXISTS"), F("USE ANOTHER"));

delay(1200);

show(F("SCAN NEW CARD"), F("* TO CANCEL"));

return;

}

for (byte i = 0; i < 4; i++) {

users[selectedUser].uid[i] = mfrc522.uid.uidByte[i];

}

mfrc522.PICC_HaltA();

mfrc522.PCD_StopCrypto1();

saveUserToEEPROM(selectedUser);

show(F("CARD UPDATED"), users[selectedUser].name);

loginSound(selectedUser);

flashGreen(2);

delay(1200);

currentState = SYS_USER_EDIT;

showUserEdit();

}

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// ADMIN LOGIN + OVERRIDE

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

void handleAdminLoginKey(char k) {

wakeLCD();

if (k == '*') {

resetPinBuffer();

if (adminLoginFromLockout) {

adminLoginFromLockout = false;

currentState = SYS_LOCKED;

show(F("SYSTEM LOCKED"), F("* ADMIN LOGIN"));

} else {

currentState = SYS_IDLE;

show(F("SCAN CARD"), F("OR ENTER PIN"));

}

return;

}

if (k == '#') {

if (pinBelongsToAdmin(pinBuffer)) {

resetPinBuffer();

if (adminLoginFromLockout) {

clearLockout();

adminLoginFromLockout = false;

show(F("OVERRIDE OK"), F("LOCK CLEARED"));

overrideSound();

flashGreen(3);

delay(1000);

}

currentState = SYS_ADMIN_MENU;

showAdminMenu();

} else {

resetPinBuffer();

if (adminLoginFromLockout) {

show(F("BAD ADMIN PIN"), F("STILL LOCKED"));

errorSound();

delay(1000);

adminLoginFromLockout = false;

currentState = SYS_LOCKED;

show(F("SYSTEM LOCKED"), F("* ADMIN LOGIN"));

} else {

currentState = SYS_IDLE;

denyAccess(F("BAD ADMIN PIN"));

}

}

return;

}

addKeyToPin(k);

showPinStars();

}

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// LOCKOUT

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

void handleLockout() {

unsigned long now = millis();

if (now >= lockoutEnd) {

clearLockout();

show(F("LOCKOUT ENDED"), F("TRY AGAIN"));

delay(1000);

show(F("SCAN CARD"), F("OR ENTER PIN"));

return;

}

if (now - lastLockoutDisplay >= 1000) {

lastLockoutDisplay = now;

unsigned long remaining = (lockoutEnd - now) / 1000;

wakeLCD();

clearLCD();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(F("LOCKED "));

lcd.print(remaining);

lcd.print(F(" SEC"));

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(F("* ADMIN LOGIN"));

digitalWrite(RED_LED, !digitalRead(RED_LED));

}

char k = keypad.getKey();

if (k == '*') {

resetPinBuffer();

adminLoginFromLockout = true;

currentState = SYS_ADMIN_LOGIN;

show(F("ADMIN OVERRIDE"), F("PIN THEN #"));

return;

}

if (mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {

bool adminCard = uidBelongsToAdmin(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);

mfrc522.PICC_HaltA();

mfrc522.PCD_StopCrypto1();

if (adminCard) {

clearLockout();

show(F("RFID OVERRIDE"), F("LOCK CLEARED"));

overrideSound();

flashGreen(3);

delay(1000);

currentState = SYS_ADMIN_MENU;

showAdminMenu();

} else {

show(F("NOT ADMIN"), F("STILL LOCKED"));

errorSound();

delay(1000);

currentState = SYS_LOCKED;

}

}

}

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// NORMAL PIN

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

void handleNormalKey(char k) {

wakeLCD();

if (k == '*') {

if (pinIndex == 0) {

resetPinBuffer();

adminLoginFromLockout = false;

currentState = SYS_ADMIN_LOGIN;

show(F("ADMIN LOGIN"), F("PIN THEN #"));

} else {

resetPinBuffer();

show(F("PIN CLEARED"), F(""));

delay(600);

show(F("SCAN CARD"), F("OR ENTER PIN"));

}

return;

}

if (k == '#') {

if (strcmp(pinBuffer, PANIC_PIN) == 0) {

resetPinBuffer();

panicAlarm();

return;

}

int userIndex = findUserIndexByPIN(pinBuffer);

if (userIndex >= 0) {

resetPinBuffer();

grantAccess(userIndex);

} else {

resetPinBuffer();

denyAccess(F("WRONG PIN"));

}

return;

}

if (pinIndex == 0) {

show(F("ENTER PIN"), F("# CONFIRM"));

}

addKeyToPin(k);

showPinStars();

}

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// RFID

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

void checkRFID() {

if (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) return;

if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) return;

int userIndex = findUserIndexByUID(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);

mfrc522.PICC_HaltA();

mfrc522.PCD_StopCrypto1();

if (userIndex >= 0) {

grantAccess(userIndex);

} else {

denyAccess(F("BAD CARD"));

}

}

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// SETUP

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

void setup() {

Serial.begin(9600);

SPI.begin();

mfrc522.PCD_Init();

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);

pinMode(RED_LED, OUTPUT);

allLEDsOff();

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.createChar(0, lockIcon);

lcd.createChar(1, unlockIcon);

resetPinBuffer();

loadUsersFromEEPROM();

loadEEPROM();

closeDoor();

if (lockedOut) {

currentState = SYS_LOCKED;

show(F("SYSTEM LOCKED"), F("* ADMIN LOGIN"));

} else {

currentState = SYS_IDLE;

show(F("SMART LOCK"), F("READY"));

delay(1500);

show(F("SCAN CARD"), F("OR ENTER PIN"));

}

}

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

// LOOP

// ───────────────────────────────────────────────────────────────

void loop() {

// Important: admin login is checked before lockout.

// This fixes override after pressing * during lockout.

if (currentState == SYS_ADMIN_LOGIN) {

char k = keypad.getKey();

if (k) {

handleAdminLoginKey(k);

}

return;

}

if (lockedOut || currentState == SYS_LOCKED) {

currentState = SYS_LOCKED;

handleLockout();

return;

}

if (currentState == SYS_ADMIN_MENU) {

handleAdminMenu();

return;

}

if (currentState == SYS_ROLE_SELECT) {

handleRoleSelect();

return;

}

if (currentState == SYS_USER_SELECT) {

handleUserSelect();

return;

}

if (currentState == SYS_USER_EDIT) {

handleUserEdit();

return;

}

if (currentState == SYS_CHANGE_PIN) {

handleChangePin();

return;

}

if (currentState == SYS_CARD_MENU) {

handleCardMenu();

return;

}

if (currentState == SYS_SET_CARD) {

handleSetCard();

return;

}

char k = keypad.getKey();

if (k) {

handleNormalKey(k);

}

checkRFID();

}